SWR 與同軸電纜的關係

當我們架設的天線效果不佳，無法達成良好通訊的時候，有必要用 SWR (Stand Wave Ratio) 駐波比錶測量您所使用天線的駐波比數值，如果是 1:1.2 時，表示這支天線還不錯，但如果到達 1:1.8 時，這支天線恐怕就得檢查了。

- 天線 SWR 駐波比

一般天線的阻抗都是 50Ω，接上 50Ω同軸電纜時，電纜線內的進行波會全部被天線吸收，而不會發生反射波。如果接上 75Ω同軸電纜時，電纜線內的進行波並不會全部被天線吸收，兩會有反射波出現。

(75-50) / (75+50) = 25/125 = 1/5 = 0.2

這個數值是電壓反射係數的意思，當這個數字是 0 時，天線和同軸電纜線之間可說已達到完美匹配。這個電壓反射係數用 SWR 表示如下：

(1+0.2) / (1-0.2) = 1.2/0.8 = 1.5 (駐波比值)

大家都知道，通常業餘無線電設備所使用天線的駐波比是在 1:1.5 以下，如果 SWR 是 1:2 時，從天線端放射出去的電力約只有 90%，反射電力約有 10%，損失約 0.5dB，此時無線電機的末端保護電路並不會動作，對主機不會有影響。

- 電纜線長度與減衰量

到目前為止，我們大都只注意天線本身的駐波比而已，但其實對連接天線的同軸電纜也應該要注意；例如天線 SWR=1:2，使用 5D- 2V 的同軸電纜，長度在 5 公尺以下時，它的傳送損失一樣是 0.5 dB，也許大部份的人認為不可能，但請看下表：

| 電纜 型式 | 減 衰 量 (dB / 20m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30MHz | 50MHz | 144MHz | 430MHz |
| 5D-2V | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 4.0 |
| 8D-2V | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 3.0 |
| 10D-2V | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |

從表中可得知，一根 20 公尺長的同軸電纜線的衰減量和頻率及電纜線種類有密切的關係，例如：當使用 30 公尺長的 5D-2V 同軸電纜線於 144MHz 頻率時，其損失是 3dB，通過電力將只有 50%，如果無線電機的輸出端功率有 10 瓦特，此時到達天線饋電端的功率則只有 5 瓦特而已。在 430MHz 使用 20 公尺長的 8D-2V 同軸電纜線的情況也是一樣有 3dB 的減衰量，實際輸出功率減衰一半。以 20 公尺長，ldB 減衰量的同軸電纜線為例，在 144MHz 峙電纜線種類是 10D-2V；50MHz 是 8D- 2V；30MHz 是 5D-2V。因此，與其單注意天線 本身的駐波比值倒不如注意電纜線的種類。

- 減衰量與通過電力的關係

| 減衰量dB | 通過電力 | 減衰量dB | 通過電力 | 減衰量dB | 通過電力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100% | 1.7 | 67.6% | 3.4 | 45.7% |
| 0.1 | 97.7% | 1.8 | 66.1% | 3.5 | 44.7% |
| 0.2 | 95.5% | 1.9 | 64.6% | 3.6 | 43.7% |
| 0.3 | 93.3% | 2.0 | 63.1% | 3.7 | 42.7% |
| 0.4 | 91.2% | 2.1 | 61.7% | 3.8 | 41.7% |
| 0.5 | 89.1% | 2.2 | 60.3% | 3.9 | 40.7% |
| 0.6 | 87.1% | 2.3 | 58.9% | 4.0 | 39.8% |
| 0.7 | 85.1% | 2.4 | 57.5% | 4.1 | 38.9% |
| 0.8 | 83.2% | 2.5 | 56.2% | 4.2 | 38.0% |
| 0.9 | 81.3% | 2.6 | 55.0% | 4.3 | 37.2% |
| 1.0 | 79.4% | 2.7 | 53.7% | 4.4 | 36.3% |
| 1.1 | 77.6% | 2.8 | 52.5% | 4.5 | 35.5% |
| 1.2 | 75.9% | 2.9 | 51.3% | 4.6 | 34.7% |
| 1.3 | 74.1% | 3.0 | 50.1% | 4.7 | 33.9% |
| 1.4 | 72.4% | 3.1 | 49.0% | 4.8 | 33.1% |
| 1.5 | 70.8% | 3.2 | 47.9% | 4.9 | 32.4% |
| 1.6 | 69.2% | 3.3 | 46.8% | 5.0 | 31.6% |

- 駐波比錶

目前市面上所販賣價約 4000(NT)元的駐波比錶的誤差約有 10% 左右，亦即在 20 瓦的量測檔約有± 2 瓦的誤差範圍。即使用 2 萬元以上的駐波比錶 (鳥牌公司出品)，它的誤差也有 5% 左右。總之，不必太在意駐波比錶的指針，誤差是免不了的。如果聽到空中有人說他的天線駐波比在 1 或 1 以下，那根本就是不可能的，因為 SWR=1 只是理論上的數據而已，即使是一只價值 4 萬元(NT)左右的 UHF 高精密測量用的假負載，它的駐波比也有 1:1.03 左右事實上同軸電纜線和駐波比的確有其相互關係，如想要有良好收發效果的話，就要在同軸電纜上投資，如果想要儘量減少損失，可以採用發泡棉質的同軸電纜線，如 8D-FB 或 10DSFA 等編號的同軸電纜線，效果就會好多了，其損失約較 2V 同軸電纜線系列減少 25%~30%，當然投資也會相對增加 30%~50%。